ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф. (4842)79-58-38, 79-58-19

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального образования

Сельского поселения

«Деревня Воробьево»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

1. Паспорт программы.	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.	7

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	7

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	16

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	20

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	23

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	24

3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.	26

3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.	27

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.	29

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.	30

3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.	30

3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.	30

3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	31

4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Воробьево».	32

4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.	35

4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.	38

4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.	39

4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.	40

4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	42

5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.	44

6. Обосновывающие материалы.	47

6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	47

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	55

# 1. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Воробьево» на период 2014-2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Воробьево». |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоЭксперт», на основании договора № 40 от 01.08.2014 г. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Воробьево», предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП «Деревня Воробьево» и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП «Деревня Воробьево». 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014 до 2024 г. |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение: - Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Санаторий Воробьево; - Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) в д. Степичево; - Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий; - Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми домами. Водоснабжение: - Капитальный ремонт водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево». - Бурение новых артезианских скважин в населенных пунктах с целью организации подачи питьевой воды населению из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели. - Замена изношенных участков сетей водоснабжения. Водоотведение: - Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево. - Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий Газоснабжение: - Строительство ГРП на участках нового жилищного строительства. Электроснабжение: - Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. - Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов: - Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. - Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. -повышение энергоэффективности 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования СП «Деревня Воробьево». Координатором Программы является Администрация сельского поселения «Деревня Воробьево». Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП «Деревня Воробьево» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП «Деревня Воробьево» в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

- 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

- 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Анализ существующего положения системы теплоснабжения сделан на основе схемы теплоснабжения СП «Деревня Воробьево» на период 2014-2029г.г., утвержденной решением администрации СП «Деревня Воробьево» №26 от 11.08.2014г.

В состав сельского поселения «Деревня Воробьево» входят следующие населенные пункты: деревня Воробьево, деревня Алешково, деревня Большое Ноздрино, деревня Гончаровка, деревня Караськово, деревня Малое Ноздрино, село Санаторий Воробьево, деревня Степичево.

Жилой фонд поселения сформирован несколькими типами жилой застройки: индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной.

На территории сельского поселения «Деревня Воробьево» централизованное теплоснабжение присутствует в с. Санаторий Воробьево и д. Степичево. Производство и передачу тепловой энергии на территории д. Степичево осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик», а на территории с. Санаторий Воробьево производство и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «Санаторий Воробьево» (информационные карты предприятий приведены ниже).  Котельные расположены в д. Степичево и с. Санаторий Воробьево. Котельная с. Санаторий Воробьево обеспечивает отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий данного населенного пункта. Котельная расположенная в д. Степичево обеспечивает отопление Муниципального образовательного учреждения «Спас-Суходревская средняя общеобразовательная школа».

Теплоснабжение жилых и общественных зданий в других населенных пунктах сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла: газовых котлов или печного отопления.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении присутствует только в с. Санаторий Воробьево.

Общественные здания и жилой фонд расположенный на территории с. Санаторий Воробьево отапливается от котельной ООО «Санаторий Воробьево». Оборудование данной котельной имеет значительный износ и низкий КПД, а ООО «Санаторий Воробьево» не имеет средств на переоборудование данной котельной. Ввиду вышеизложенного рекомендуется рассмотреть возможность строительства новой блочно-модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и общественных зданий расположенных на территории с. Санаторий Воробьево.

Таблица 2.1.1.

Информационная карта УМП «Малоярославецстройзаказчик».

| Наименование | Унитарное муниципальное предприятие «Малоярославецстройзаказчик» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011004163 |
| КПП | 40 101001 |
| ОГРН | 1024000692264 |
| ОКПО | 90213633 |
| Юридический адрес | 249061, Калужская Область, Малояросла-вецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3 |
| Фактический адрес | 249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Расчетный счет | 40702810422230170329 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Целовальников Владимир Николаевич |
| Телефон | 8(48431)2-14-29 |

Таблица 2.1.2.

Информационная карта ООО «Санаторий Воробьево».

| ИНН | 4011010230 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024000692374 |
| ОКПО | 2587593 |
| Юридический адрес | 249054 Калужская область, Малоярославецкий р-он, п/о Алешково |
| Фактический адрес | 249054 Калужская область, Малоярославецкий р-он, с. Санаторий Воробьево |
| Расчетный счет | 40702810722230170087 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Бабаев Шахин Касумович |
| Телефон | 8(48431)2-50-71,2-50-35 |

Таблица 2.1.3.

Описание котельной д. Степичево.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: КЧМ-5 – 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,17 Гкал/ч (0,197 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,17 Гкал/ч (0,197 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 0,143 Гкал/ч (0,166 МВт) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,003 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 0,167 Гкал/ч (0,194 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1998 год |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 367 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 334,13 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется на основании показаний прибора учета ТС.ТМК-Н2 |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 2.1.4.

Описание котельной с. Санаторий Воробьево.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: ТВГ 1,5 – 3 шт. Котлоагрегаты: НР 17 – 3 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 7,2 Гкал/ч (8,37 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 7,2 Гкал/ч (8,37 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) Отопление: 1,85 Гкал/ч (2,15 МВт) ГВС: 0,38 Гкал/ч (0,44) |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,055 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 7,145 Гкал/ч (8,3 МВт) |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Н/У |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 13662 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 12650 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 2.1.5.

Баланс тепловой мощности котельных СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная котельная с. Санаторий Воробьево (ООО «Санаторий Воробьево») | 7,2 | 7,2 | 0,18 | 7,02 | 2,23 | 4,850 | 30,97 | 0,12 | 5,50 |
| 2 | Отопительная котельная д. Степичево (Администрация МР Малоярославецкого района) | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0,167 | 0,143 | 0,012 | 84,12 | 0,015 | 8,70 |

Таблица 2.1.4.

Динамика утвержденных тарифов на теплоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01- 30.06. 2012 г. | 01.07- 31.08. 2012 г. | 01.09- 31.12. 2012 г. | 01.01- 30.06. 2013 г. | 01.07- 31.12. 2013 г. | 01.01.-30.06. 2014 | 01.07- 31.12. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | 1176,1 | 1176,1 | 1246,7 | 1312,8 | 1312,8 | 1531,9 | 1531,9 | 1593,2 |

Таблица 2.1.5.

Динамика утвержденных тарифов на теплоснабжение для ООО «Санаторий Воробьево».

| Период | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб/Гкал | 1131,89 | 1312,72 | 1391,48 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории СП «Деревня Воробьево» можно выделить следующие составляющие:

- износ тепловых сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета на тепловых сетях;

- отсутствие наладки тепловых сетей;

- отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей.

Износ тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Тепловые трассы в сельском поселении проложены надземно на эстакадах и подземно: канально и бесканально. Износ тепловых сетей за период длительной эксплуатации приводит к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, солей жесткостей и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Необходимо проведение реконструкции или капитального ремонта тепловых сетей с применением современных материалов.

Износ котельного оборудования – является еще одной проблемой системы теплоснабжения сельского поселения. Нормативный срок службы котлов установленных в котельных сельского поселения составляет 10 лет. После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок их службы увеличивается до 20 лет.

Отсутствие приборов учета тепла у большинства потребителей тепловой энергии – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций зданий.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормального потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у части потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики, в том числе балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя, позволит улучшить качество микроклимата и уменьшить затраты денежных средств на отопление.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Анализ существующего положения системы водоснабжения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Воробьево» на период 2014-2024г.г., утвержденной решением администрации СП «Деревня Воробьево» № 31 от 01.12.2014 года.

Централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: Деревня Воробьево, деревня Алешково, деревня Большое Ноздрино, деревня Гончаровка, село Санаторий Воробьево, деревня Степичево. Система централизованного водоснабжения включает в себя 5 водозаборных узлов расположенных в населенных пунктах сельского поселения.  Объекты водозабора и сети водоснабжения с. Санаторий Воробьево состоят на балансе ООО «Санаторий Воробьево». ООО «Санаторий Воробьево» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению на территории села Санаторий Воробьево. В остальных населенных пунктах объекты водозаборов и сети водоснабжения принадлежат ЗАО «Воробьево». ЗАО «Воробьево оказывает услуги по централизованному водоснабжению в населенных пунктах д. Воробьево, д. Гончаровка, д. Степичево, д. Алешково, д. Большое Ноздрино.

Водоснабжение населения и административных зданий с. Санаторий Воробьево осуществляется от водозаборного узла принадлежащего ООО «Санаторий Воробьево», расположенного на территории населенного пункта. Подача воды в систему централизованного водоснабжения осуществляется от двух скважин (одна резервная) через станцию второго подъема. В остальных населенных пунктах водоснабжение населения и административных зданий осуществляется от водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево» и расположенных на территориях населенных пунктов (4 артезианские скважины и 4 водонапорные башни).

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» на водозаборных узлах д. Воробьево, д. Степичево, д. Алешково, д. Большое Ноздрино наблюдается превышение ПДК железа в воде подаваемой в сеть. Сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения, на водозаборных узлах отсутствует. На водозаборном узле принадлежащем ООО «Санаторий Воробьево» вода подаваемая в сеть соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 2.2.1. Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборного узла муниципального образования сельское поселение «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборный узел ООО «Санаторий Воробьево» |  |  |
| 1. | Артезианская скважина №1 |  |  |
| 1.1. | Местонахождение | Центр с. Санаторий Воробьево |  |
| 1.2. | Год ввода в эксплуатацию | н/у |  |
| 1.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 1.3.1. | Марка | ЭЦВ-8-25-100 |  |
| 1.3.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |  |
| 1.3.3. | Производительность | 25 м3/час |  |
| 1.3.4. | Напор | 100 м |  |
| 2. | Артезианская скважина №2 |  |  |
| 2.1. | Местонахождение | Центр с. Санаторий Воробьево |  |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | н/у |  |
| 2.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 2.3.1. | Марка | н/у |  |
| 2.3.2. | Электрическая мощность | н/у |  |
| 2.3.3. | Производительность | н/у |  |
| 2.3.4. | Напор | н/у |  |
| Водозаборный узел ЗАО «Воробьево», д. Воробьево |  |  |  |
| 3. | Артезианская скважина |  |  |
| 3.1. | Местонахождение | Северо-западная окраина д. Воробьево |  |
| 3.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |  |
| 3.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 3.3.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-80 |  |
| 3.3.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |  |
| 3.3.3. | Производительность | 6,5 м3/час |  |
| 3.3.4. | Напор | 80 м |  |
| Водозаборный узел ЗАО «Воробьево», д. Степичево |  |  |  |
| 4. | Артезианская скважина |  |  |
| 4.1. | Местонахождение | Западная окраина д. Степичево |  |
| 4.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1983 |  |
| 4.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 4.3.1 | Марка | ЭЦВ-6-6,5-80 |  |
| 4.3.2 | Электрическая мощность | 3 кВт |  |
| 4.3.3 | Производительность | 6,5 м3/час |  |
| 4.3.4. | Напор | 80 м |  |
| Водозаборный узел ЗАО «Воробьево», д. Алешково |  |  |  |
| 5. | Артезианская скважина |  |  |
| 5.1. | Местонахождение |  | Восточная окраина д. Алешково |
| 5.2. | Год ввода в эксплуатацию |  | 1968 |
| № п/п | Наименование |  | Характеристика |
| 5.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 5.3.1. | Марка |  | ЭЦВ-6-6,5-80 |
| 5.3.2. | Электрическая мощность |  | 3 кВт |
| 5.3.3. | Производительность |  | 6,5 м3/час |
| 5.3.4. | Напор |  | 80 м |
|  | Водозаборный узел ЗАО «Воробьево», д. Большое Ноздрино |  |  |
| 6. | Артезианская скважина |  |  |
| 6.1. | Местонахождение |  | Западная окраина д. Большое Ноздрино |
| 6.2. | Год ввода в эксплуатацию |  | 1967 |
| 6.3. | Характеристики насосного оборудования: |  |  |
| 6.3.1. | Марка |  | ЭЦВ 5-4-100 |
| 6.3.2. | Электрическая мощность |  | 3кВт |
| 6.3.3. | Производительность |  | 4м3/час |
| 6.3.4. | Напор |  | 100м |

В системе водоснабжения с. Санаторий Воробьево задействована насосная станция второго подъема с двумя резервуарами чистой воды 50м3 и 120м3. В остальных населенных пунктах установлены водонапорные башни Рожновского типа с объемом резервуара 15м3.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Воробьево» в системе водоснабжения населенных пунктов используются водопроводные сети выполненные из стали, чугуна и полиэтилена диаметром от 32 до 250мм. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 11668 м. По всей протяженности сетей имеется 59 водопроводных колодцев, из них 2946м принадлежат ООО «Санаторий Воробьево», а 8722м ЗАО «Воробьево».

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Приборы учета на водозаборных узлах СП «Деревня Воробьево» отсутствуют. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой питьевой воды отсутствуют. Учет осуществляется по нормативу. Водоснабжающие организации ведут работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения СП «Деревня Воробьево».

Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения д. Воробьево, д. Степичево, д. Алешково, д. Гончаровка, д. Большое Ноздрино является низкое качество воды подаваемой потребителям (превышение ПДК железа) и значительный износ некоторых участков сетей водоснабжения. В с. Санаторий Воробьево основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей является значительный износ некоторых участков сетей водоснабжения.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Анализ существующего положения системы водоотведения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Воробьево» на период 2014-2024г.г., утвержденной администрацией СП «Деревня Воробьево» №38 от 01.12.2014 года.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется в с. Санаторий Воробьево и д. Воробьево. Система водоотведения с. Санаторий Воробьево состоит из самотечного коллектора – 3755м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию (КНС), с КНС по напорному коллектору – 170м стоки транспортируются на очистные сооружения. Система водоотведения д. Воробьево состоит из самотечного коллектора – 1496м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию (КНС), с КНС по напорному коллектору – 727м стоки транспортируются на очистные сооружения.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Деревня Воробьево» в системе водоотведения сельского поселения используются самотечные керамические и чугунные канализационные коллекторы диаметром от 150 до 200мм. Общая протяженность самотечных канализационных коллекторов составляет 4353 м. По всей протяженности сетей имеется 99 канализационных колодцев. От КНС до очистных сооружений проложены напорные коллекторы.

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения СП «Деревня Воробьево».

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения «Деревня Воробьево» является аварийное состояние очистных сооружений расположенных в д. Воробьево.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ. Источником природного газа является газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва.

Газораспределительная сеть сельского поселения «Деревня Воробьево» включает в себя все населенные пункты сельского поселения.

На территории поселения проложены газопроводы среднего и низкого давления, газопроводы – вводы общей протяженностью 53,448 км. Для снижения давления установлено 12 шкафных и 5 стационарных газорегуляторных пунктов.

На момент разработки программы комплексного развития газифицированы: 5 коммунально-бытовых объектов и жилой сектор – 807 квартиры в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

Газовое хозяйство на территории поселения обслуживается ОАО «Малоярославецмежрайгаз». Часть газопроводов и ГРП находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз».  Расчетами за поставленный газ занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». По газопроводам, находящимся в собственности или полученных на других законных основаниях ОАО «Малоярославецмежрайгаз» устанавливают дифференцированные тарифы на услуги по транспортировке газа, которые утверждаются Приказами ФСТ России Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области, в зависимости от объемов потребления газа по группам конечных потребителей. Сведения о тарифах за 2009-2013г.г. приведены в таблице 2.4.1.

ОАО Малоярославецмежрайгаз» заключает договора по транспортировке газа с юридическими лицами. Договор по транспортировке газа населению ОАО «Малоярославецмежрайгаз» заключен с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Населением заключены договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Оптовые и розничные цены природного газа по Калужской области устанавливаются Приказами ФСТ России и Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области.

За период 2010-2013г.г. аварий в системе газоснабжения сельского поселения не было. Существующих проблем в системе газоснабжения нет.

Сжиженный газ потребителями сельского поселения используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Таблица 2.4.1.

Тарифы на услуги по передаче газа 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с 2009 по 2013 г.

| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свыше 500 | от 100 до 500 вклю-читель-но | от 10 до 100 вклю-читель-но | от 01 до 10 вклю-читель-но | от 0,1 до 1 вклю-читель-но | от 0,01 до 0,1 вклю-читель-но | до 0,01 вклю-читель-но | Население |  |  |
| с 1 января 2009 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199,16 | 281,98 | 468,33 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 538,34 |  | 10,33 |
| Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. потребителей ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 100 млн. м3 включительно. |  |  | 468,33 | 468,33 | 468,33 | 468,33 |  |  |  |
| с 1 января 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,18 | 291,26 | 455,44 | 578,57 | 607,30 | 701,70 | 742,74 | с 01.01 | С 01.04. | 16,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 565,26 | 650,05 |  |
| с 1 января 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211,44 | 293,53 | 457,72 | 621,92 | 679,38 | 794,32 | 847,68 | с 01.01 | С 01.04. | 31,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 682,55 | 747,39 |  |
| с 1 июля 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243,15 | 337,56 | 526,37 | 715,19 | 781,27 | 913,44 | 974,81 | 859,50 |  | с 1 января 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 |
| 1 июля 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272,43 | 373,81 | 576,57 | 779,33 | 880,71 | 1037,85 | 1118,95 | 988,43 |  | 31,57 |

- 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение сельского поселения «Деревня Воробьево» осуществляется от ПС 35/110 кВ «Ерденево».

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

- 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения ТБО сделан на основе Генеральной плана сельского поселения «Деревня Воробьево» Малоярославецкого района Калужской области.

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Воробьево», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО Управляющая компания «ЭкоУют».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Воробьево» удаляются по следящей схеме:

– не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

– крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в Спас-Деменском районе. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

В Малоярославецком районе утверждена Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального района «Малоярославецкий район», разработанная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Во исполнении мероприятий Генеральной схемы очистки:

– в каждом поселении разработаны и приняты Правила санитарного и экологического содержания территорий;

– утверждены целевые программы «Благоустройство территории МО поселений на 2010-2015 гг.»;

В период проведения весеннего месячника проводятся выездные рейды по поселениям Малоярославецкого района по благоустройству.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено 9 контейнерных площадок с 22 контейнерами.

Тарифы. На территории СП «Деревня Воробьево» на основании приказа ООО УК «ЭкоУют» №32 от 28.07.2014 года действуют следующие тарифы:

– в частных домах – 60 рублей с человека в месяц;

– в многоквартирных жилых домах 2,70 рублей с 1м2 общей жилой площади в месяц.

Жидкие бытовые отходы. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. Количество накапливаемых жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 30 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в 6 мес. Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт. Сбор жидких бытовых отходов обеспечивает специализированная организация, имеющая лицензию и специализированную технику.

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Основной проблемой в системе утилизации твердых бытовых отходов СП «Деревня Воробьево», может стать повышение в ближайшей перспективе тарифов на сбор и утилизацию ТБО.  Обусловлено появление данной проблемы закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»).  Из-за закрытия данного полигона собранные твердые бытовые отходы необходимо транспортировать для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что в связи со значительной территориальной удаленностью приводит к увеличению расходов на транспортировку, вызывает необходимость приобретения дополнительной техники.

- 3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Генеральный план СП «Деревня Воробьево» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Малоярославецкого района. В нем определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В Генеральном плане сельского поселения принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Таблица 3.1.

Прогноз увеличения численности населения СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Этапы Генерального плана | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Современное состояние | 1503 человек |
| 2. | Первая очередь | 1744 человек |
| 3. | Расчетный срок | 1985 человек |

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

– сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

– ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Генеральным планом предусмотрено строительство детского сада, центра досуга и физкультурно-оздоровительного комплекса на территории д. Большое Ноздрино.

Сведения о прогнозируемом спросе на коммунальные ресурсы приведены ниже.

## 3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.

Обеспечение перспективных жилых зон сельского поселения теплом, в соответствии с Генеральным планом, планируется осуществлять децентрализовано от индивидуальных источников тепла, использующих в качестве топлива природный газ.

Преимущества использования индивидуальных (поквартирных) источников тепла:

– разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

– отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

– возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Также немаловажной причиной отказа от централизованной системы теплоснабжения коттеджами является сложность проведения ремонтов на тепловых сетях, которые проходят по территории индивидуальных участков.

Теплоснабжение планируемых к постройке согласно Генерального плана детского сада, центра досуга и физкультурно-оздоровительного комплекса на территории д. Большое Ноздрино будет осуществляться от централизованного источника теплоснабжения. Мощность источника и прогноз тепловой нагрузки будет определен в ходе разработки проектно-сметной документации.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения с 2014 до 2029 года приведен ниже.

Таблица 3.1.1.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения до 2029 года.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность (планируемая), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2012 г.) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2022 гг. | 2023-2029 гг. |
| 1 | Отопительная котельная с. Санаторий Воробьево (ООО «Санаторий Воробьево») | 7,2 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Отопительная котельная д. Степичево (Администрация МР Малоярославецкого района) | 0,17 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

- 3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.

В Генеральном плане сельского поселения предусмотрено строительство жилых и общественных зданий. Для их подключения к системе централизованного водоснабжения необходимо провести анализ существующих систем централизованного водоснабжения для определения суточного дебета артезианских скважин, мощности насосного оборудования и исправности резервуаров чистой воды.

Как уже было приведено в разделе 2.2., Централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: Деревня Воробьево, деревня Алешково, деревня Большое Ноздрино, деревня Гончаровка, село Санаторий Воробьево, деревня Степичево. На территории остальных населенных пунктов в настоящий момент централизованное водоснабжение отсутствует. В перспективе развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения необходимо рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоснабжения в д. Исаково, д. Караськово и развитие уже существующих систем централизованного водоснабжения.

Рассчитанная в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» нагрузка приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Расчетная нагрузка на систему водоснабжения населенных пунктов.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Норма на 1 чел. л/сутки | Нагрузка на систему водоснабжения, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Большое Ноздрино | 71 | 250 | 17,75 |
| 1.1. |  | 804 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 201 |
| 2. | д. Караськово | 9 | 250 | 2,25 |
| 2.1. |  | 138 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 34,5 |
| 3. | Детский сад на 50 мест | – | 30 на одного ребенка | 1,5 |
| 4. | Центр досуга с библиотекой. | Нагрузка будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации. |  |  |
| 5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Нагрузка будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации. |  |  |
| 6. | д. Исаково | 0 | 250 | 0 |
| 3.1 |  | 192 (исходя из расчета 3 чел на 1 дом.) – до 2023 г. | 250 | 48 |

- 3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.

Строительство общественных зданий на территории СП «Деревня Воробьево» в Генеральном плане сельского поселения предусмотрено на территории д. Большое Ноздрино. В связи с вышеуказанным следует рассмотреть возможность строительства очистных сооружений для общественных зданий. На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики).

## 3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения «Деревня Воробьево» включает все населенные пункты сельского поселения.

- 3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.

Основными направлениями развития электроэнергетики сельского поселения на перспективный период являются:

– снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

– снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

– создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Электроснабжение потребителей сельского поселения на перспективу предполагается от тех же источников электроснабжения.

Также на перспективу предлагается:

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- строительство новых трансформаторных подстанций и линий электропередач на участках нового строительства.

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение об их ликвидации может быть принято только при соответствующем технико- экономическом обосновании.

## 3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Зоны планируемой застройки в СП «Деревня Воробьево» должны быть оборудованы местами для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

В связи с закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»). возникла необходимость транспортировать ТБО для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что может привести к повышению тарифов в связи с увеличением расходов на транспортировку, и необходимостью приобретения дополнительной техники.

Электроустановки должны выполняться, как правило, с применением типовых проектов или решений с учетом максимального применения комплектного электротехнического оборудования заводского изготовления.

- 4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Деревня Воробьево».

4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Основные целевые показатели развития системы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Воробьево» приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения всех потребителей тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Санаторий Воробьево. Строительство новой блочно-модульной котельной (реко-нструкция существующей котельной) в д. Степичево. Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. |
| 2. | Повышение энергетической эффективности источников тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Санаторий Воробьево. Строительство новой блочно-модульной котельной (реко-нструкция существующей котельной) в д. Степичево. Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. Реконструкция (ремонт) тепловых сетей; Осуществление теплоснабжения объектов индивидуальной жилищной застройки, а также вновь строящихся объектов малоэтажной застройки от индивидуальных источников тепла. |

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 3. | Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию. | Выполнение мероприятий приведенных в п.2 настоящей таблицы. |
| 4. | Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки. | Обеспечение теплоснабжения, предусмотренной в Генеральном плане сельского поселения, жилой застройки планируется от индивидуальных источников тепла. |

Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Строительство новой блочно-модульной котельной или реконструкция существующей котельной в с. Санаторий Воробьево.

Общественные здания и жилой фонд расположенный на территории с. Санаторий Воробьево отапливается от котельной ООО «Санаторий Воробьево». Оборудование данной котельной имеет значительный износ и низкий КПД, а ООО «Санаторий Воробьево» не имеет средств на переоборудование данной котельной. Ввиду вышеизложенного рекомендуется рассмотреть возможность строительства новой блочно-модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и общественных зданий расположенных на территории с. Санаторий Воробьево.

Строительство новой блочно модульной котельной или реконструкция существующей котельной в д. Степичево.

Существующие проблемы в части износа существующего оборудования, а также, повышение надежности системы теплоснабжения требуют в течение рассматриваемого периода проведения работ по строительству нового или реконструкции и техническому перевооружению существующего источника тепловой энергии.

Нормативный срок службы котлов, установленных в котельной д. Степичево составляет 10 лет.  После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок службы увеличивается до 20 лет. Учитывая данное обстоятельство, предлагаются следующие мероприятия:

– строительство в 2019 году новой блочно-модульной котельной взамен существующей. Это обосновано тем, что в 2019 году срок службы котлов составит более 20 лет (превысит нормативный срок службы), соответственно потребуется полная замена оборудования.

К установке на перспективу предлагаются котлы соответствующие той же марке и производительности, что и действующие в настоящее время котлы. Поэтому перед началом проектирования новой блочно-модульной котельной, необходимо выполнить экспертизу промышленной безопасности, с целью определения возможности размещения нового оборудования в существующем здании котельной.

В случае получения предписаний надзорных органов (до 2019 года – до этапа строительства новой блочно-модульной котельной или реконструкции существующей) потребуется проведение мероприятий по продлению срока службы оборудования или корректировка сроков строительства (реконструкции) котельной.

Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий.

Согласно Генеральному плану сельского поселения «Деревня Воробьево» на территории населенного пункта д. Большое Ноздрино планируется строительство детского сада, центра досуга и физкультурно-оздоровительного комплекса. Для обеспечения зданий централизованным теплоснабжением необходимо строительство блочно-модульной котельной. Мощность котельной будет определена при разработке проектно-сметной документации.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2014 по 2029 г.г. во время проведения плановых ремонтов производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Объем замены предлагается проводить в количестве не менее 6% от общей протяженности тепловых сетей.

- 4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.

Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Воробьево» является низкое качество воды подаваемой потребителям (превышение ПДК железа) на водозаборных узлах принадлежащих ЗАО «Воробьево. Для повышения качества воды подаваемой потребителям в схеме водоснабжения сельского поселения предлагаются следующие варианты:

– капитальный ремонт водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево» (с возможностью установки на каждом водозаборном узле станции обезжелезивания);

– бурение новых артезианских скважин в населенных пунктах с целью организации подачи питьевой воды населению из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели;

Основные целевые показатели развития системы водоснабжения сельского поселения «Деревня Воробьево» приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Целевые показатели развития системы водоснабжения 
СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей. | Капитальный ремонт водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево». Бурение новых артезианских скважин в населенных пунктах с целью организации подачи питьевой воды населению из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели. |
| 2. | Обеспечение показателей качества, подаваемой потребителям по сетям централизованного водоснабжения питьевой воды | Капитальный ремонт водозаборных узлов принад-лежащих ЗАО «Воробьево». Бурение новых артезианских скважин в населенных пунктах с целью организации подачи питьевой воды населению из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели. Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам. |

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 3. | Повышение энергетической эффективности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при передаче. | Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |
| 4. | Снижение темпов роста тарифов на водоснабжение. | Выполнение мероприятий приведенных в п.3 настоящей таблицы. |

Бурение новых артезианских скважин.

Для повышения качества централизованного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть возможность забора воды из другого водного горизонта ли установки системы очистки подаваемой в сеть воды до нормативных показателй ПДК.

Замена изношенных участков сетей водоснабжения.

Достаточно высокий износ некоторых участков водопроводных сетей системы водоснабжения СП «Деревня Воробьево» приводит к возникновению следующих проблем:

– вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

– увеличение потерь воды при транспортировке;

– снижение надежности всей системы водоснабжения;

– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при наличии резерва мощности на водозаборном узле.

При проведении плановых ремонтных мероприятий необходимо произвести замену изношенных участков.

Контроль качества питьевой воды.

В соответствии с требованиями Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпедемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за качеством питьевой воды должен осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам, с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Требования к периодичности отбора проб и видам определяемых показателей приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Требования к количеству и периодичности проб воды в местах водозабора.

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | Не производятся | -"- |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | -"- | -"- |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | -"- |

- 4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 4.3.1.

Целевые показатели развития системы водоотведения 
СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево. Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |
| 2. | Обеспечение качества очистки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду. | Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево. Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Систематический контроль за состоянием и режимами работы насосного оборудования очистных сооружений. |

Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево.

Канализационные сети, КНС и очистные сооружения биологической очистки расположенные на территории д. Воробьево введены в эксплуатацию в 70-х годах. Сброс стоков из очистных биологической очистки производится в водоем приемник. В виду значительного износа оборудования очистные сооружения д. Воробьево находятся в аварийном состоянии. Для обеспечения качества утилизации сточных вод необходимо рассмотреть возможность капитального ремонта очистных сооружений. Также при разработке проекта на капитальный ремонт (либо реконструкцию) очистных сооружений необходимо рассмотреть возможность улучшения качества очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов.

Коллекторы были введены в эксплуатацию в 70-х годах. Износ коллекторов также может стать причиной аварии и загрязнения окружающей среды сточными водами. При проведении плановых ремонтных мероприятий необходимо производить постепенную замену изношенных участков самотечных и напорных коллекторов.

Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий.

Согласно Генерального плана сельского поселения на территории д. Большое Ноздрино планируется строительство общественных зданий, а именно детского сада, центра досуга и физкультурно-оздоровительного комплекса. На данный момент на территории д. Большое Ноздрино отсутствует система централизованного водоотведения поэтому необходимо рассмотреть возможность строительства новой системы водоотведения для подключения общественных зданий на территории их строительства.

Для перспективной жилой застройки сельского поселения рекомендуется применять локальные системы водоотведения (водонепроницаемые септики).

- 4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 4.4.1.

Целевые показатели развития системы газоснабжения 
СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы газоснабжения на территории сельского поселения. | Строительство ГРП на участках нового жилищного строительства. |
| 2. | Расширение перечня зданий, теплоснабжение которых осуществляется за счет автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. | Строительство ГРП на участках нового жилищного строительства. |

На момент разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО СП «Деревня Воробьево» газифицированы все населенные пункты.

4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 4.5.1.

Целевые показатели развития системы электроснабжения 
СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение надежности системы электроснабжения сельского поселения. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. |
| 2. | Обеспечение возрастающих нагрузок существующей застройки. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой трансформаторов на более мощные. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. Строительство новых трансформаторных подстанций. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |
| 3. | Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии при ее передаче. | Установка автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов. |
| 4. | Обеспечение подключения к сетям централизованного электроснабжения объектов планируемой жилой застройки. | Строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |

Строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций и линий электропередач, проведение капитального ремонта изношенного оборудования.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

– строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства;

– реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

– реконструкция существующих сетей;

– повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

– проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

– строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

## 4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Таблица 4.6.1.

Целевые показатели развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов СП «Деревня Воробьево».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение количества ТБО направляемых для захоронения на полигон. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |
| 2. | Обеспечение сбора, вывоза и утилизации ТБО с территории планируемой жилой застройки. | Организация мест сбора и временного хранения ТБО. Организация вывоза, утилизации и захоронения ТБО в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в данной отрасли. |

Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.

Для сокращения количества твердых бытовых отходов транспортируемых для утилизации и захоронения на полигонах ТБО в Генеральной схеме очистки территории сельского поселения предлагается организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, а также упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности. Смешивание отходов запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объекты захоронения отходов, перечень отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО. Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям – потребителям, имеющим соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

В районе перспективной застройки жилого фонда необходимо оборудовать места для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

- 5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

Таблица 5.1.

Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Санаторий Воробьево. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | 2015-2038г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 1.2. | Строительство новой блочно-модульной котельной (реко-нструкция существующей ко-тельной) в д. Степичево. |  | 2019г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 1.3. | Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. |  | 2015-2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 1.4. | Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями. |  | До 2038г. | Зависит от количества абонентов. |
| 2. Система водоснабжения. |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево». | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2.2. | Бурение новых артезианских скважин в населенных пунктах с целью организации подачи питьевой воды населению из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели. |  | До 2038г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2.3. | Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |  | 2015- 2038г.г. | Зависит от диаметров и длин подлежащих к замене участков |
| 3. Система водоотведения. |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 3.2. | Строительство очистных сооружений на участках строительства общественных зданий. |  | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации |
| 3.3. | Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |  | 2015- 2038г.г. | Стоимость мероприятия будет зависить от длины подлежащих замене канализационных коллекторов |

| 4. Система газоснабжения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Строительство ГРП на участках нового жилищного строительства. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | 2015- 2038г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5. Система электроснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | 2015- 2038г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5.2. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  | 2015- 2038г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 6. Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | До 2038г. | В соответствии с проектной документацией. На момент разработки программы средняя цена 1-го контейнера от 4 до 20 тыс.руб. (в зависимости от вида контейнера). |
| 6.2. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Деревня Воробьево», средства частных инвесторов. | До 2038г. | Зависит от количества организованных мест сбора отходов, в расчете от количества объектов жилой застройки, планировки района застройки и т.д. |

- 6. Обосновывающие материалы.

Обоснованием перспективного спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения и комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры является Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Воробьево», а также ряд перечисленных ниже документов:

Схема теплоснабжения сельского поселения «Деревня Воробьево» на период 2014-2029 годы, утвержденная решением администрации СП «Деревня Воробьево»  №26 от 11.08.2014г.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Деревня Воробьево»  Малоярославецкого района Калужской области на период 2014-2024годы, утвержденная  решением сельской думы СП « Деревня Воробьево» № 38 от 01.12.2014 года.

Данные предоставленные ООО «Малоярославецмежрайгаз», Письмо №11271 от 31.10.2014г. в ответ на запрос документации Письмо № 560 от 17.10.2014г.

- 6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2038 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Санаторий Воробьево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) в д. Степичево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство новой блочно-модульной котельной на территории строительства общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2038 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водозаборных узлов принадлежащих ЗАО «Воробьево». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Бурение артезианских скважин в населенных пунктах из другого водного горизонта, имеющего более качественные показатели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. |  | 2028 г. | 2029г. |  | 2030-2038 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт очистных сооружений в д. Воробьево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных соору-жений на участках строительства общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство ГРП на участках нового жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2038 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.